REGLAMENTO 						RTCA  59.01.XX:XX

TÉCNICO CENTROAMERICANO

TEXTILES Y PRODUCTOS TEXTILES. REQUISITOS DE ETIQUETADO

CORRESPONDENCIA: Esta norma es una adaptación de la Norma Oficial Mexicana NOM-004 SCFI-1994 INFORMACION COMERCIAL-ETIQUETADO  DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y SUS ACCESORIOS.

I.C.S  59.080.01

Reglamento Técnico de Unión Aduanera Centroamericana, editado por

- Ministerio de Economía de Guatemala, MINECO

- Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica de El Salvador, OSARTEC

- Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua, MIFIC

- Secretaría de Industria y Comercio de Honduras, SIC

- Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica, MEIC

## INFORME

Los respectivos Comités de Reglamentación Técnica a través de los Entes de Reglamentación Técnica de los países centroamericanos, son los organismos encargados de realizar el estudio o la adopción de los reglamentos técnicos. Están conformados por representantes de los Sectores Académicos, Consumidor, Empresa Privada y Gobierno.

Este reglamento técnico centroamericano RTCA 59.01.XX:XX TEXTILES Y PRODUCTOS TEXTILES. REQUISITOS DE ETIQUETADO fue adoptado por el Subgrupo de Medidas de Normalización de la Región Centroamericana. La oficialización de este Reglamento Técnico, conlleva la aprobación por el Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana (COMIECO).

MIEMBROS PARTICIPANTES

Por  Guatemala:

MINECO

Por El Salvador

OSARTEC

Por Honduras:

SIC

Por Nicaragua:

MIFIC

Por Costa Rica:

MEIC

- OBJETO

Establecer los requisitos que debe cumplir el etiquetado de los textiles y productos textiles.

- CAMPO DE APLICACIÓN

Aplica a los textiles y productos textiles comercializados dentro del territorio de los Estados Parte.

Notas:

- Se exceptúa de la aplicación de este reglamento a los cobertores eléctricos y productos de marroquinería.

- El etiquetado de ropa usada se hará según la legislación nacional de cada Estado Parte.

- Se exceptúan de la aplicación de este reglamento los textiles y productos textiles, que se fraccionen (corten a la medida) o elaboren a pedido del consumidor.

- DEFINICIONES

  - Accesorio: artículo elaborado de fibra textil que se utiliza como ornamento en los productos textiles o como complemento de los mismos.

  - Consumidor: persona individual o colectiva, natural o jurídica que compra o recibe productos textiles con el fin de satisfacer sus necesidades.

  - Empaque: Conjunto de materiales que forman la envoltura y armazón de los paquetes.

  - Etiqueta: cualquier rótulo, marbete, inscripción, imagen u otro material descriptivo o gráfico que se haya escrito, impreso, marcado, grabado, adherido o utilizando cualquier otro proceso similar, sobrepuesto al empaque o al producto.

  - Etiqueta permanente: Es aquella elaborada de tela o de cualquier otro material que tenga una duración cuando menos igual a la del producto al que aplique, cosida, estampada/impresa o adherida por un proceso de termofijación o similar.

VIDEO 07-03

SV, GT, NIC, CR de acuerdo con incluir la definición 3.5 pendiente HND

GT pendiente si se incluye la definición de etiqueta temporal.

Revisión Oficial

HN de acuerdo con la definición, ya que viene a aclarar la comprensión del RTCA y se utiliza en el 2do párrafo del punto 4.2

  - Etiqueta Complementaria: aquella que se utiliza para poner a disposición  del consumidor la información obligatoria cuando en la etiqueta original esta se encuentra en un idioma diferente al español/castellano o para agregar aquellos elementos obligatorios no incluidos en la etiqueta original y que el presente reglamento exige.

  - Etiquetado: información escrita, impresa o gráfica que contiene la etiqueta que acompaña al producto o se expone cerca de éste.

  - Insumo: es la materia prima susceptible de ser utilizada en la fabricación o confección de textiles,  o productos textiles excluyendo aquellas que se incorporen al producto y que no sean elaboradas a base de textiles para efectos funcionales.

  - País de origen: país donde fue fabricado el textil o producto textil.

  - Prenda de vestir: artículo confeccionado con textiles o combinación de estos con otros materiales no textiles, que tiene como finalidad cubrir parte del cuerpo, excepto el calzado.

  - Productos textiles: Son las prendas de vestir, ropa de casa y accesorios.

  - Ropa de casa: producto textil que tiene un uso distinto a las prendas de vestir, y que están diseñadas para cualquiera de las siguientes funciones: protección, adorno o limpieza del hogar y establecimientos comerciales o de servicio, como son: cortinas, toallas, alfombras, mantas, cobertores, mencionados de manera enunciativa más no limitativa.

  - Textil: producto elaborado con base a la utilización de fibras de origen animal, vegetal, artificial o sintético, o una combinación de los anteriores. Entendiéndose entre ellos, en forma enunciativa más no limitativa, los hilados y telas.

- REQUISITOS DE ETIQUETADO DE TEXTILES Y PRODUCTOS TEXTILES

  - Principios Generales del etiquetado.

    - El etiquetado de los textiles y productos textiles no deberá describirse ni presentarse en una forma falsa, equivoca o engañosa, o susceptible de crear en modo alguno una impresión errónea respecto de su naturaleza en ningún aspecto.

    - Cuando el idioma en que está redactada la etiqueta original no sea el español/castellano se deberá emplear una etiqueta complementaria que contenga la información obligatoria en idioma español/castellano, la cual deberá ser colocada previo a poner a disposición del consumidor dicho producto.

    - Cuando se comercialicen conjuntos de artículos que incluyan diferentes productos textiles, cada uno de ellos debe cumplir individualmente los requisitos de etiquetado del presente reglamento.

    - Cuando el producto se comercialice en empaque cerrado que no permita ver el contenido, la información solicitada en el presente reglamento debe indicarse en dicho empaque.

    - Cuando por su naturaleza se comercialicen productos en pares confeccionados del mismo material, pueden presentar la etiqueta en una sola de las piezas (ejemplo medias y guantes, entre otros).

VIDEO 07-03

HND pendiente de pronunciarse en relación a la propuesta de agregar ejemplos

Revisión Oficial

HN se une al consenso de los demás países, sin embargo al analizar el punto observamos que no se está considerando que estos productos se vendan en empaques de dos o más unidades y la redacción del 4.1.6 que propone CR excluye a estos productos por lo que no se tiene un lineamiento a seguir para cuando se comercialicen en varias unidades.

“Cuando por su naturaleza se comercialicen productos en pares confeccionados del mismo material, ya sea en su presentación individual o en empaques de dos o más unidades, pueden presentar la etiqueta en una sola de las piezas (ejemplo medias y guantes, entre otros).”

    - Para  productos diferentes a los indicados  en el numeral 4.1.5 y que se vendan en paquetes de varias unidades, cada uno de ellos deben cumplir individualmente los requisitos de etiquetado del presente reglamento.

VIDEO 07-03

SV, NIC, GT, CR: ok,

HND pendiente

Revisión Oficial

HN Ok.

    - Cuando los productos que por sus características (tamaño y forma), al fijarles una etiqueta en directamente, perjudique su uso, se podrá aplicar la etiqueta que contiene la información solicitada en este reglamento en su empaque o fajilla en la que se vende el producto.

  - 4.2 Información obligatoria.

Los textiles y productos textiles deben ostentar la siguiente información en forma legible, en una o más etiquetas colocadas en cualquier lugar visible de acuerdo a las características del producto en los casos y términos que señala este Reglamento técnico.

Para el caso de los productos textiles, los requisitos descritos en 4.2.1, 4.4 y 4.5, deberán ser colocados en una etiqueta permanente.

VIDEO 07-03

Todos ok en el párrafo 1 y  HND pendiente en el párrafo 2 propuesto por SV

Revisión Oficial

HN ok con la redacción del segundo párrafo propuesto.

    - Composición del insumo

      - Se deben declarar las diferentes fibras que integran el producto, en porcentaje con relación a la masa.

[NI: Toda fibra que se encuentre presente en un porcentaje igual o mayor al 15% del total, debe expresarse por su nombre genérico; cuando estas fibras o insumos estén presentes en más de dos fibras menores al 15% pueden ser sumadas al rubro de otras.]

[GT, SV: Toda fibra que se encuentre presente en un porcentaje igual o mayor al 5% del total, debe expresarse por su nombre genérico; cuando estas fibras o insumos estén presentes en más de dos fibras menores al 5% pueden ser sumadas al rubro de otras.]

VIDEO 07-03:

HND, CRI ok con el  texto original

NIC mantiene  su posición del 15%

SV mantiene su posición del 5% basado en el SAC

GT mantiene su posición en cuanto al 5%

Revisión Oficial

HN pendiente de pronunciamiento.

      - Puede usarse el nombre comercial o la marca registrada de alguna fibra si se tiene  autorización del titular, siempre que se use en conjunción al nombre genérico de la fibra y caracteres de igual tamaño.

      - Asimismo, podrá indicarse el nombre de una fibra determinada en idioma distinto al español, siempre que no exista una traducción reconocida para esta

Video 07-03

HND: mantiene posición de eliminar la frase final, analizará la posibilidad de acercamiento.

GT, SV, NIC y CR: mantener la última oración

Revisión Oficial

HN en ninguna otra norma internacional se indica el tipo de alfabeto que se debe utilizar. El fondo del asunto es brindar la información en idioma español.

Cuando se utilicen los nombres de las fibras señaladas en el Anexo A, se recomienda que tales nombres correspondan a las descripciones contenidas en dicho anexo.

VIDEO 07-03

SV propone que el anexo sea normativo o que se elimine

HND  que sea informativo

NIC de acuerdo con la propuesta de  redacción

GT que el anexo tenga carácter informativo

Podrían aceptar la eliminación del anexo  GT, SV, NI CR.

Revisión Oficial

HN pendiente de pronunciamiento.

      - No se puede utilizar el nombre de animal alguno al referirse a las fibras que integren al textil, al menos que la fibra o el textil estén elaborados con el pelo desprendido de la piel del animal de que se trata. Queda prohibida la mezcla de palabras que la existencia de componentes derivados de la piel o el pelo o producto de animal alguno, sin ser cierta esta condición.

  - 4.2.2 Talla o tamaño.

Las tallas y medidas de longitud de los textiles y productos textiles según corresponda, deben expresarse  conforme a una práctica comercial plenamente aceptada.

  - 4.2.3 Instrucciones de cuidado.

Las instrucciones de cuidado y conservación deben indicarse por medio de leyendas claras en idioma español/castellano (ver tabla 1), adicionalmente se podrá utilizar de manera complementaria la simbología y pictogramas de instrucciones, cuidado y conservación respectivos:

Revisión Oficial

HN mantiene posición en relación a la redacción del párrafo anterior, retomando lo que se había presentado anteriormente: “Las instrucciones de cuidado y conservación, podrán indicarse por medio de leyendas claras en idioma español/castellano, o simbología y pictogramas de instrucciones, cuidado y conservación respectivos.”

Tabla 1. Instrucciones de cuidado

| Lavado | - A mano, en lavadora, en seco o proceso especial o recomendación en contrario de alguno de estos tipos de lavado; - Temperatura del agua; - Con jabón o detergente. |
| --- | --- |
| Secado | - Exprimir o no exprimir; - Al sol o a la sombra; - Colgado o tendido horizontal; - Uso o recomendación en caso contrario de equipo especial, secadora doméstica o industrial; - Recomendaciones específicas de temperatura o ciclo de secado. |
| Planchado | - Con plancha tibia o vapor, o recomendación de no planchar; - Condiciones especiales si las hubiere. |
| Blanqueo | Utilización o no de compuestos clorados u otros blanqueadores. |
| Recomendaciones particulares | Haciendo mención específica de las tendencias al encogimiento o deformación cuando le sean propias, indicando instrucciones para atenderlas. |

Notas:

- Las leyendas pueden sustituirse por símbolos y pictogramas en la etiqueta, siempre y cuando se adjunte con la prenda o producto textil respectivo, el significado de los pictogramas contenidos en la etiqueta. No obstante lo anterior, el uso de estos símbolos y pictogramas no exime de la obligación que éstos se diseñen de manera que puedan ser observados fácilmente por el consumidor.

- Para la aplicación y selección de los pictogramas para el cuidado ver Anexo B (Informativo).

VIDEO 07-03

HND: revisará el tema a lo interno, ok con la tabla 1. Ok eliminar párrafo 1, pendiente revisión del párrafo 2 y la nota 1.

SV, GT, CR: ok con la redacción propuesta

NIC: ok  2do párrafo, la tabla 1, pendiente posición  con el párrafo 1 y nota 1

Revisión Oficial

HN en primera instancia no estamos de acuerdo con la redacción de la nota 1, por el tema del uso de los pictogramas y con respecto a la tabla y a la nota 2, estamos de acuerdo.

  - 4.2.4 País de origen.

Se debe declarar el país de origen del producto terminado.

HASTA ACA VIDEO 07-03

  - 4.2.5 Nombre y Dirección.

Deberá indicarse el nombre y la dirección del fabricante o distribuidor para los productos nacionales, según sea el caso.

Para los productos importados deberá indicarse el nombre y la dirección del importador o distribuidor del producto objeto de este reglamento.

Revisión Oficial

HN pendiente de pronunciamiento. Según información enviada por COHEP, industrias Gabriela está de acuerdo con lo consignado en el numeral 4.2.5.

  - 4.3 Información Facultativa.

Los textiles y productos textiles podrán ostentar la siguiente información en forma legible, en una o más etiquetas colocadas en cualquier lugar visible de acuerdo a las características del producto.

Revisión Oficial

HN propone el párrafo anterior para seguir un mismo formato a lo largo del reglamento y contar con una introducción para lo que se refiere a información facultativa.

    - 4.3.1 	Productos elaborados a manos.

La leyenda "Hecho a mano" puede utilizarse únicamente cuando los textiles o productos textiles hayan sido  elaborados  totalmente a mano.

Revisión Oficial

HN pendiente de pronunciamiento.

No obstante lo anterior, cuando el producto no haya sido elaborado totalmente a mano, se podrá usar la indicación "a mano", siempre que se acompañe de la descripción de aquella parte del proceso que se haya realizado a mano, por ejemplo cosida a mano.

Revisión Oficial

HN de acuerdo con la redacción del párrafo, pendiente de análisis interno.

    - 4.3.2 	Acabados.

Cuando se utilice información sobre acabado de textiles y productos textiles, ésta debe acompañarse del nombre del proceso, por ejemplo: "Impermeabilizado”, “pre-encogido”, “mercerizado”, “retardante del fuego”, entre otros.

Revisión Oficial

HN De acuerdo con la redacción del párrafo

- REFERENCIAS

Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCFI-1994 Información Comercial - Etiquetado de Productos Textiles, Prendas de Vestir y sus Accesorios.

NSO Información Comercial. Etiquetado de Productos Textiles.

ISO 3758:2005 Textiles-Código para etiquetado de conservación por medio de símbolos

- VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN

Corresponde la vigilancia y la verificación de este reglamento técnico,  a las autoridades competentes, según la legislación interna de los Estados Parte.

ANEXO A

(INFORMATIVO)

DENOMINACIONES  DE LAS FIBRAS TEXTILES (1)

| Nº | Denominación | Descripción de las fibras % de los grupos hidroxilos son acetilados |
| --- | --- | --- |
|  | lana | Fibra de esquila de la oveja (Ovis aries) |
|  | alpaca, llama, camello, cachemira, mohair, angora, vicuña, yack), guanaco, cashgora, castor, nutria, precedido o no de la denominación «lana» o «pelo» (1) | Pelos de los siguientes animales: alpaca, llama, camello, cabra, cachemira, conejo angora, cabra angora, vicuña, yack, guanaco, cabra cashgora , castor , nutria |
|  | pelo o crin con o sin indicación de especie animal (por ejemplo, pelo de bovino, pelo de cabra común, crin de caballo) | Pelos de diversos animales que no sean los mencionados en los puntos 1 y 2 |
|  | seda | Fibra procedente exclusivamente de los insectos sericígenos |
|  | algodón | Fibra procedente de las semillas del algodonero(Gossypium) |
|  | miraguano | Fibra procedente del interior del fruto del miraguano (Ceiba pentandra) |
|  | lino | Fibra procedente del líber del tallo del lino (Linum usitatissimum) |
|  | cáñamo | Fibra procedente del líber del tallo del cáñamo (Cannabis sativa) |
|  | yute | Fibra procedente del líber del Corchorus olitorius y del Corchorus capsularis. Se considerarán como yute las fibras del líber que procedan de: Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata |
|  | abacá | Fibra procedente de las vainas foliáceas de la Musa textiles |
|  | esparto | Fibra procedente de la hoja de la Stipa tenacissimaente |
|  | coco | Fibra procedente del fruto de la Cocos nucifera |
|  | Retama | Fibra procedente del líber del tallo del Cytisus scoparios y/o del Spartium junceum |
|  | ramio | Fibra procedente del líber del tallo de la Boehmeria nivea y de la Boehmeria tenacissima |
|  | sisal | Fibra procedente de las hojas del Agave sisalana |
|  | Sunn | Fibra procedente del líber del tallo de Crotalaria juncea |
|  | Henequén | Fibra procedente del líber del tallo de Agave Fourcroydes |
|  | Maguey | Fibra procedente del líber del tallo de Agave cantala |
|  | acetato | Fibra de acetato de celulosa de la cual menos del 92 % pero al menos 74 % de los grupos hidroxilos son acetilados |
|  | alginato | Fibra obtenida a partir de sales metálicas del ácido algínico |
|  | cupro | Fibra de celulosa regenerada obtenida por el procedimiento cupro-amoniacal |
|  | modal | Fibra de celulosa regenerada obtenida por un procedimiento viscoso modificado que tiene una fuerza de ruptura elevada y un módulo alto en mojado. La fuerza de ruptura (BC) en el estado acondicionado y la fuerza (BM) necesaria para causar un estiramiento de un 5 % cuando la fibra está mojada, son de tales características que: BC (centinewton) > 1. 3T + 2T BM (centinewton) > 0; 5T siendo T la masa lineal media en decitex |
|  | proteínica | Fibra obtenida a partir de sustancias proteínicas naturales regeneradas y estabilizadas bajo la acción de agentes químicos |
|  | triacetato | Fibra de acetato de celulosa de la que al menos el 92 % de los grupos hidroxilos están acetilados |
|  | Viscosa | Fibra de celulosa regenerada obtenida por el procedimiento viscoso para el filamento y para la fibra discontinua |
|  | acrílico | Fibra formada de macromoléculas lineales que presentan en la cadena el 85% al menos en masa del grupo acrilonitrilo |
|  | clorofibra | Fibra formada por macromoléculas lineales cuya cadena está constituida como mínimo por un 50% en masa de monómeros de cloruros de vinilo o de cloruros de vinilideno |
|  | fluorofibra | Fibra formada de macromoléculas lineales obtenidas a partir de monómeros alifáticos fluorocarbonados |
|  | modacrílico | Fibra formada de macromoléculas lineales que presentan en la cadena más del 50% y menos del 85% en masa del motivo acrilonitrílico |
|  | poliamida o nailon | Fibra de macromoléculas lineales sintéticas que presentan en su cadena conexiones amidas recurrentes vinculadas, en un 85% como mínimo, a motivos alifáticos o cicloalifáticos |
|  | Aramida | Fibra de macromoléculas lineales sintéticas formadas por grupos aromáticos vinculados entre ellos por conexiones amidas e imidas directamente vinculadas, en un 85% como mínimo, a dos núcleos aromáticos y cuyo número de conexiones imidas, en los casos en que éstas existen, no puede exceder el de las conexiones amidas |
|  | Poliimida | Fibra de macromoléculas lineales sintéticas que tienen en la cadena motivos imidas recurrentes |
|  | lyocell (2) | Fibra de celulosa regenerada obtenida por un método de disolución y de hilado en disolvente orgánico, sin formación de derivados |
|  | Polilactida | Fibra formada por macromoléculas lineales que presentan en su cadena al menos un 85 % (en masa) de ésteres de ácido láctico derivados de azúcares naturales, con una temperatura de fusión de un mínimo de 135 ºC |
|  | Poliéster | Fibra formada de macromoléculas lineales que presenta en la cadena al menos el 85 % en masa de un éster de diol y de ácido tereftálico |
|  | Polietileno | Fibra formada de macromoléculas lineales saturadas de hidrocarburos alifáticos, no sustituidos |
|  | polipropileno | Fibra formada de macromoléculas lineales saturadas de hidrocarburos alifáticos, en los que uno de cada dos carbonos lleva una ramificación metilo, en disposición isotáctica, y sin sustituciones ulteriores |
|  | policarbamida | Fibra formada de macromoléculas lineales que presentan en la cadena la repetición del grupo funcional uretano (NH-CO-NH) |
|  | poliuretano | Fibra formada de macromoléculas lineales que presentan en la cadena la repetición del agrupamiento funcional uretano |
|  | vinilo | Fibra formada de macromoléculas lineales en las que la cadena está constituida por alcohol polivinílico con grado de acetilación variable |
|  | trivinilo | Fibra formada de terpolímero de acrilonitrilo, de un monómero vinílico clorado y de un tercer monómero, de los cuales ninguno representa el 50% de la masa total |
|  | elastodieno | Fibra elastómera constituida o bien por polisopreno natural o sintético, o bien por varios dienios polimerizados con o sin uno o varios monómeros vinílicos que, estirada por una fuerza de tracción hasta alcanzar tres veces su longitud inicial, recobra rápida y sustancialmente esa longitud desde el momento en que deja de aplicarse la fuerza de tracción |
|  | elastano | Fibra elastómera constituida por al menos 85% en masa de poliuretano segmentario que, alargada por una fuerza de tracción hasta alcanzar tres veces su longitud inicial, recobra rápida y sustancialmente esta longitud, desde el momento en que deja de aplicarse la fuerza de tracción |
|  | vidrio textil | Fibra constituida por vidrio |
|  | Denominación correspondiente a la materia de que las fibras están compuestas, por ejemplo: metal (metálico, metalizado),amianto, papel (papelero), precedida o no de la palabra hilo o fibra | Fibras obtenidas a partir de materias diversas o nuevas que no sean las anteriormente mencionadas |
|  | Elastomultiéster | Fibra formada por la interacción de dos o más macromoléculas lineales químicamente distintas en dos o más fases distintas (ninguna de las cuales superior al 85% en masa) que contengan grupos éster como unidad funcional dominante (85% como mínimo) y que, tras un tratamiento adecuado, cuando se estira hasta una vez y media su longitud original y se suelta, recobra de forma rápida y sustancial su longitud inicial |
|  | Elastolefina | Fibra que está compuesta por al menos un 95 % (en masa) de macromoléculas parcialmente entrecruzadas, formadas por etileno y al menos otra olefina, y que, cuando se estira hasta alcanzar una vez y media su longitud original y se suelta, recobra rápida y sustancialmente dicha longitud original. |

- Las disposiciones contenidas en este anexo se ajustarán de conformidad con los adelantos tecnológicos de la industria textil reconocidos a través de normas internacionales o reconocidas internacionalmente.

- Por disolvente orgánico se entiende fundamentalmente una mezcla de productos químicos orgánicos y de agua.

VIDEO 07-03-2013

Podrían aceptar la eliminación del anexo  GT, SV, NI CR.

HND a priori considera que podría apoyar la propuesta, pendiente de pronunciamiento.

ANEXO B

(INFORMATIVO)

DESCRIPCIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS PICTOGRAMAS

El presente anexo establece un sistema de símbolos gráficos destinados para uso en el marcado de artículos textiles, para el suministro de información que impida el daño irreversible del artículo durante el proceso de cuidado y especifica el uso de estos símbolos en el etiquetado para el cuidado de textiles.

- Lavado

Para los procesos de lavado se usa como símbolo una tina, como se indica en la Figura 1.

Figura 1

- Blanqueado

Para los procesos de blanqueado se usa como símbolo un triángulo, como se indica en la Figura 2.

Figura 2

- Secado

Para el proceso de secado se usa como símbolo un cuadrado, como se ilustra en la Figura 3.

Figura 3

- Para el secado en una secadora en máquina, después de un proceso de lavado, se usa como símbolo un círculo delimitado por un cuadrado, como se indica en la Figura 4.

Figura 4

- Planchado

Para los procesos de planchado, se usa como símbolo una plancha manual, como se indica en la Figura 5.

Figura 5

- Cuidado textil profesional

Para los procesos de limpieza en seco profesional y limpieza en húmedo profesional (excluyendo lavandería comercial), se usa como símbolo un círculo, como se indica en la Figura 6.

Figura 6

- Tratamiento no permitido

Además de los cinco símbolos indicados del numeral 1 al 5, un símbolo adicional, la cruz de San Andrés, sobrepuesta en cualquiera de estos, significa que no se debe usar el tratamiento representado por ese símbolo.

Figura 7

- Tratamiento moderado

Además de los símbolos básicos, una barra debajo del símbolo significa que el tratamiento debería ser más moderado que el indicado por el mismo símbolo sin la barra, por ejemplo, agitación reducida.

Figura 8

- Tratamiento muy moderado

Además de los símbolos básicos, una barra doble debajo del símbolo describe un proceso muy moderado, por ejemplo, agitación muy reducida.

Figura 9

- Temperatura de tratamiento

La temperatura en relación con los símbolos del numeral 1.1.1 se da como una cifra que representa los grados Celsius (30, 40, 50, 60, 70 ó 95) sin la designación "°C".

Además de los símbolos  1, 3 y 4, se pueden usar puntos para definir el impacto de la temperatura de un tratamiento. La definición de la temperatura se da con los tratamientos básicos.

Figura 10

- LAVADO

La tina simboliza el tratamiento de lavado doméstico (a mano o a máquina) (véase la Figura 1). Se usa para transmitir información concerniente a la temperatura máxima de lavado y la severidad máxima del proceso de lavado, como se ilustra en la Tabla 1.

Tabla 1. Símbolos para los procesos de lavado

| Símbolo | Proceso de lavado |
| --- | --- |
|  | - Temperatura máxima de lavado, 95 °C - Proceso normal |
|  | - Temperatura máxima de lavado, 95 °C - Proceso moderado |
|  | - Temperatura máxima de lavado, 70 °C - Proceso normal |
|  | - Temperatura máxima de lavado, 60 °C - Proceso normal |
|  | - Temperatura máxima de lavado, 60 °C - Proceso moderado |
|  | - Temperatura máxima de lavado, 50 °C - Proceso normal |
|  | - Temperatura máxima de lavado, 50° C - Proceso moderado |
|  | - Temperatura máxima de lavado, 40 °C - Proceso normal |
|  | - Temperatura máxima de lavado, 40 °C - Proceso moderado |
|  | - Temperatura máxima de lavado, 40 °C - Proceso muy moderado |
|  | - Temperatura máxima de lavado, 30 °C - Proceso normal |
|  | - Temperatura máxima de lavado, 30 °C - Proceso moderado |
|  | - Temperatura máxima de lavado, 30 °C - Proceso muy moderado |
|  | - Lavado únicamente a mano - Temperatura máxima de lavado, 40 °C |
|  | - No lavar |

- BLANQUEADO

El triángulo representa el tratamiento de blanqueado (véanse la Figura 2 y la Tabla 2).

Tabla 2. Símbolos para blanqueado

| Símbolo | Proceso |
| --- | --- |
|  | - Se permite cualquier agente blanqueador oxidante |
|  | - Se permite solamente blanqueador a base de oxígeno/sin cloro |
|  | - No usar blanqueador/No blanquear |

- SECADO

  - Secado natural

Para el proceso de secado natural, se usa el símbolo básico, un cuadrado, como se ilustra en la Figura 11.

Figura 11

La simbolización adicional dentro del cuadrado representa los procesos de secado natural específicos de secado en tendedero, secado por escurrimiento, secado extendido en tendedero a la sombra, secado por escurrimiento en la sombra, y secado extendido en la sombra, como se ilustra en la Tabla 3.

Tabla 3. Símbolos para el proceso de secado natural

| Símbolo | Proceso de secado natural |
| --- | --- |
|  | - Secado en tendedero |
|  | - Secado por escurrimiento |
|  | - Secado extendido |
|  | - Secado a la sombra |

  - Secado en máquina

El círculo dentro de un cuadrado simboliza el secado en máquina después del proceso de lavado (véase la Figura 4). Los niveles de temperatura máxima se indican mediante uno o dos puntos localizados dentro del símbolo, como se muestra en la Tabla 3.

Tabla 4. Símbolos para el proceso de secado en máquina

| Símbolo | Proceso de secado en máquina |
| --- | --- |
|  | - Se puede secar en máquina - Temperatura normal |
|  | - Se puede secar en máquina - Secar ajustado a una temperatura más baja y ciclo normal |
|  | No secar en máquina |

- PLANCHADO

La plancha simboliza el proceso de planchado doméstico con o sin vapor (véase la Figura 5). Los niveles de temperatura máxima se indican por uno, dos o tres puntos localizados dentro del símbolo, como se ilustra en la Tabla 5.

Tabla 5. Símbolos para planchado

| Símbolo | Proceso de planchado |
| --- | --- |
|  | - Planchar a una temperatura máxima de la base de 200 °C |
|  | - Planchar a una temperatura máxima de la base de 150 °C |
|  | - Planchar a una temperatura máxima de la base de 110 °C - Planchar con vapor puede causar daño irreversible |
|  | - No planchar |

- CUIDADO TEXTIL PROFESIONAL

El círculo (véase la Figura 6) simboliza los procesos de limpieza en seco y limpieza en húmedo de artículos textiles (excepto para los artículos en cuero y piel), realizado por profesionales. Brinda información relacionada con los diferentes procesos de lavado descritos en la Tabla 6. El uso del símbolo de limpieza en húmedo debe ser opcional.

Tabla 6. Símbolos para cuidado textil profesional

| Símbolo | Proceso de cuidado textil |
| --- | --- |
|  | - Limpieza profesional en seco con tetracloroetileno y todos los solventes establecidos para el símbolo P - Proceso normal |
|  | - Limpieza profesional en seco con tetracloroetileno y todos los solventes establecidos para el símbolo P - Proceso moderado. |
|  | - Limpieza profesional en seco, con hidrocarburos (temperatura de destilación entre 150 °C y 210 °C, punto de inflamación entre 38 °C y 70 °C) - Proceso normal. |
|  | - Limpieza profesional en seco, con hidrocarburos (temperatura de destilación entre 150 °C y 210 °C, punto de inflamación entre 38 °C y 70 °C) - Proceso moderado |
|  | No lavar en seco |
|  | - Limpieza profesional en húmedo - Proceso normal |
|  | - Limpieza profesional en húmedo - Proceso moderado |
|  | - Limpieza profesional en húmedo - Proceso muy moderado |

Anexo C

Informativo

Ejemplos de artículos considerados Textiles y Productos Textiles

Revisión Oficial

HN pendiente de pronunciarse con la incorporación de este Anexo.

- Se consideran prendas de vestir:

- Camisas

- Pantalones,

- Uniformes deportivos

- Pantimedias;

- Medias y tobimedias;

- Calcetines y calcetas

- Pañales no desechables.

- Se consideran accesorios los siguientes:

- Pañuelos;

- Bufandas

- Corbatas

- Se considera ropa de casa los siguientes artículos:

- Sábanas;

- Cobijas y cobertores, excepto los eléctricos;

- Sobrecamas;

- Manteles;

- Manteles individuales;

- Servilletas;

- Protectores;

- Tapetes;

- Cortinas confeccionadas;

- Toallas;

- Artículos para cubrir electrodomésticos y domésticos;

- Cubiertas para planchadores;

- Protectores y guantes térmicos para uso doméstico;

- Cubiertas para muebles;

- Cojines.

- Se consideran textiles:

- Cortes de telas acondicionados para la venta al menor

- Rollos de Telas tejidas y no tejidas;

- Alfombras y bajo alfombras de materiales textiles;

- Hilados e hilos;

- Estambres para tejer a mano

- Rollos de cualquier longitud de encajes

- tiras bordadas, listones

- cintas para calzado, elásticos

- artículos de pasamanerías hasta de 30 cm de ancho.

-ULTIMA LINEA-